TOPRAK ÜZERİ

PLASTİK ÖRTÜLÜ SİLOLAR

Silo tabanına, yeşil yemlerin toprakla temasını önlemek için 5-10 cm kalınlığında sap saman serilmelidir.

Silo genişliği 4-6 m, uzunluğu 10-20 m, yüksekliği 90-100 cm olmalıdır.

Ahıra  yakın olmalıdır.

Silo tabanı yağmur ve sızıntı sularından zarar görmeyecek şekilde %1-2 eğilimli olmalıdır.

Silonun yeri doldurulma işleminin rahatça yapılacağı konumda olmalıdır.

Silo gübreliklerden uzak olmalıdır.

Plastik örtülü toprak silolarda hayvan zararından korunacak önlemler  alınmalıdır.

Silo en geç 2 gün  içinde doldurulup kapatılmalıdır. Bu süre zarfında siloya yağmur suyu girmemesine dikkat edilmelidir.

Toprak üzeri, plastik örgülü silo kesiti

BETON VEYA TAŞ

ÖRGÜLÜ SİLOLAR

İşletmenin kapasitesi ve yükleme römorklarının rahat girip çıkabilmesi düşünülerek boyutları hesaplanmalıdır.

Yapı malzemesi yemin suyunu emmemelidir.

Tabanı % 1-2 meyilli genişliği 3.5-4 m olmalıdır.

Yapı malzemesi yemden etkilenmemelidir.

Yemin bozulmasına neden olmamalıdır.

İçeriye su ve hava sızmasına engel olmalıdır.

Dayanıklı olmalıdır.

Duvar (hendek) iç yüzeyleri

pürüzsüz olmalıdır.

Beton veya taş örgü silo kesiti

DOĞUM YAPMASINA İKİ AY KALMIŞ İNEKLERE SİLAJ YEDİRİLMEMELİDİR!

AKSİ DURUMDA YAVRUYA ZARAR VERİLEBİLİR.

Silaj Silosu Yapımı

## Cengiz YILMAZ

Ziraat Mühendisi

2005